附件 3

# 农村危房改造住房安全性鉴定表

| 1.基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户 主 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 2.房屋信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 县 (市、区) 镇 (乡) 村 组 |  |  |  |  |  |  |  | 建造年代 |  | 年 |
| 结构形式 | 土木 砖木 砖土混杂 木结构 石木 砖混 |  |  |  |  |  |  |  | 设防烈度 |  | 度 |
| 层 数 | 单层 两层 |  |  | 开间数量 |  | 间 |  |  | 建筑面积 |  | m2 |
| 墙体材料 | 前墙: 后墙: 山墙: 内横墙: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面类型及材料 | 平顶 单坡 双坡 ; 口+檩条 木屋架+檩条 穿斗木构架 硬山搁檩; 小青瓦粘土平瓦 钢板瓦 树脂瓦 草泥顶 茅草顶 石板屋面 预制板 (可多选) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.房屋危险状况与评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 房屋各组成部分: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地基基础 |  | 口a 级: 完好, 地基、 基础稳固。 |  |  |  |  | 口b 级: 基础埋深略小; 有轻微不均匀沉降。 |  |  |  |  |
|  |  | C 级: 基础埋深偏小; 有明显不均匀沉降。 |  |  |  |  | d级: 地基失稳; 基础局部或整体塌陷。 |  |  |  |  |
| 承重墙 |  | 口a 级: 砌筑质量良好; 无裂缝 、剥蚀 、歪斜。 |  |  |  |  | □b 级: 砌筑质量一般或较差: 有轻微开裂或剥蚀。 |  |  |  |  |
|  |  | □C 级: 砌筑质量很差; 裂缝较多 , 剥蚀严重; 纵横墙体脱闪, 个别墙体歪斜。 |  |  |  |  | □d级: 墙体严重开裂; 部分严重歪斜; 局部倒塌或有倒塌危险。 |  |  |  |  |
| 木柱、梁、 檩 |  | 口a 级: 无腐朽或虫蛀; 无变形; 有轻微干缩裂缝。 |  |  |  |  | 口b 级:轻微腐朽或虫蛀; 有轻微变形; 构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的 1/6。 |  |  |  |  |
|  |  | 口C 级: 有明显腐朽或虫蛀; 梁檩跨中明显挠曲 , 或出现横纹裂缝; 梁檩端部出现劈裂;柱身明显歪斜; 柱础错位; 构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的 1/4; 榫卵节点有破损或有拔榫迹象。 |  |  |  |  | d 级:严重腐朽或虫蛀; 梁檩跨中出现严重横纹裂缝; 柱身严重歪斜; 柱础严重错位;构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/3; 榫卯节点失效或多处拔榫。 |  |  |  |  |

—    15    —

| 木屋架 | 口a 级: 无腐朽或虫蛀; 无变形; 自身稳定性良好。 |  | 口b 级: 有轻微腐朽或虫蛀; 有轻微变形;自身稳定性较差。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □C 级: 有明显腐朽或虫蛀; 下弦跨中出现横纹裂缝; 端部支座移位或松动; 屋架在平面内或平面外明显歪斜; 榫卵节点有破损或有拔榫迹象。 |  | □d 级: 严重腐朽或虫蛀; 下弦跨中出现严重横纹裂缝; 端部支座失效; 屋架在平面内或平面外严重歪斜; 榫卵节点失效或多处拔 |
| 混凝土柱、 梁 | 口a 级: 表面无剥蚀; 无裂缝; 无变形。 |  | 口b 级: 表面轻微剥蚀, 或出现轻微开裂。 |
|  | 口C 级: 表面剥蚀严重; 出现明显开裂 、变形。 |  | 口d 级: 表面剥蚀严重, 钢筋外露; 出现严重开裂、 变形。 |
| 屋面 | 口a 级: 无变形; 无渗水现象; 椽、瓦完好。 |  | 口b 级: 局部轻微沉陷; 较小范围渗水; 椽、瓦个别部位有损坏。 |
|  | 口C 级: 较大范围出现沉陷; 较大范围渗水;椽、瓦有部分损坏。 |  | □d 级: 较大范围出现塌陷; 大范围渗水漏雨; 椽、 瓦损坏严重。 |
| II房屋整体: |  |  |  |
| 口A级: 没有损坏, 基本完好; (房屋各组成部分: 各项均应为 a 级; 土木、砖土混杂结构 , 及泥浆砌筑的砖木 、石木结构不应评为A 级) |  | 口B 级: 轻微破损, 轻度危险; (房屋各组成部分: 至少一项为b 级; 土木、砖土混杂结构, 及采用砌筑的砖木、 石木结构最多可评为B |  |
| 口C 级: 中度破损, 中度危险; (房屋各组成部分: 至少一项为 C 级) |  | 口D 级: 严重破损, 严重危险。 (房屋各组成部分: 至少一项为d 级) |  |
| III 房屋抗震构造措施: 基本完备 部分具备 口完全没有 |  |  |  |
| 4 建议 加固维修 拆除新建 |  |  |  |
| 鉴定负责人: 鉴定成员 |  | 机构 (单位) : 鉴定日期 年 月 日 |  |